Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП)

ПРОЕКТ СИСТЕМЫ

на тему «Разработка плагина «Форма для льда»

для САПР «Компас-3D»

по дисциплине «Основы разработки САПР»

Выполнил:

студент гр. 589-1

_______А.А. Воротова

«___»____________2022 г.

Руководитель:

к.т.н, доцент каф. КСУП

_______ А.А. Калентьев

«___»____________2022 г.

Томск 2022

Содержание

1 Описание САПР	3

1.1 Описание программы	3

1.2 Описание API	4

1.3 Обзор аналогов	9

2 Описание предмета проектирования	11

3 Проект программы	13

3.1 Диаграмма классов	13

3.2 Макет пользовательского интерфейса	14

Список использованных источников	16

1 Описание САПР

1.1 Описание программы

КОМПАС-3D — система трехмерного проектирования, ставшая стандартом для тысяч предприятий, благодаря сочетанию простоты освоения и легкости работы с мощными функциональными возможностями твердотельного и поверхностного моделирования. Ключевой особенностью продукта является использование собственного математического ядра C3D и параметрических технологий, разработанных специалистами АСКОН. КОМПАС-3D обеспечивает поддержку наиболее распространенных форматов 3D-моделей (STEP, ACIS, IGES, DWG, DXF), что позволяет организовывать эффективный обмен данными со смежными организациями и заказчиками, использующими любые CAD / CAM / CAE-системы в работе [1].

Система «Компас-3D» предназначена для создания трехмерных ассоциативных моделей отдельных деталей (в том числе, деталей, формируемых из листового материала путем его гибки) и сборочных единиц, содержащих как оригинальные, так и стандартизованные конструктивные элементы. Параметрическая технология позволяет быстро получать модели типовых изделий на основе спроектированного ранее прототипа. Многочисленные сервисные функции облегчают решение вспомогательных задач проектирования и обслуживания производства.

Система «Компас-3D» включает следующие компоненты: система трехмерного твердотельного моделирования, универсальная система автоматизированного проектирования «Компас-График» и модуль формирования спецификаций. Ключевой особенностью «Компас-3D» является использование собственного математического ядра и параметрических технологий [2].

1.2 Описание API

Сегодня встречаются задачи, решение которых не реализованы в CAD-системах. Чаще всего это очень узкоспециализированные задачи, которые встречаются на каком-то конкретном предприятии или подотрасли. Для решения подобных задач можно использовать КОМПАС-3D как платформу и на базе него создать свое приложение, которое позволит автоматизировать решение таких задач. Для создания таких приложений в КОМПАС-3D есть открытый API.

API — это вспомогательный интерфейс разработчика программного обеспечения, позволяющий быстро создавать программы и компоненты к ним благодаря использованию готового набора функций, методов и процедур, представленных в максимально понятной и удобной для программиста форме [3].

Физически API-функции представляются в виде отдельного программного модуля, который динамически подключается извне к основному проекту в формате DLL-библиотеки.

В КОМПАС на данный момент существуют API двух версий: API 5 и API 7. Обе версии реализуют различные функции системы и взаимно дополняют друг друга. В основном, для создания полноценных подключаемых модулей достаточно методов и свойств интерфейсов API 5 [4].

В таблице 1.1 представлены интерфейсы, которые будут использованы при разработке библиотеки.

Таблица 1.1 – Интерфейсы, используемые при разработке

| Название интерфейса | Описание интерфейса |
| --- | --- |
| KompasObject | Интерфейс API КОМПАС |
| ksEntity | Интерфейс элемента модели (оси, плоскости, формообразующего элемента) |
| ksDocument2D | Интерфейс графического документа системы КОМПАС |
| ksSketchDefinition | Интерфейс параметров эскиза |

Продолжение таблицы 1.1.

| ksDocument3D | Интерфейс документа-модели |
| --- | --- |
| ksPart | Интерфейс детали или подсборки в составе сборки |
| ksBaseExtrusionDefinition | Интерфейс параметров основания - элемента выдавливания |
| ksCircularPartArrayDefinition | Интерфейс операции копирования по окружности |

В ниже описанных таблицах представлены методы, которые будут использоваться при разработке плагина, а также описание входных параметров данных методов (таблицы 1.2 – 1.15).

Таблица 1.2 – Используемые методы интерфейса KompasObject

| Название | Возвращаемый тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Document3D() | ksDocument | Метод для получения указателя на интерфейс трехмерного графического документа (детали или сборки) |
| ActivateControllerAPI() | bool | Метод для активации API КОМПАС-3D |
| Visible() | bool | Свойство видимости приложения |

Таблица 1.3 – Используемые методы интерфейса ksEntity

| Название | Возвращаемый тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Create() | bool | Создать объект в модели |
| GetDefinition() | IUnkown | Получить указатель на интерфейс параметров объектов и элементов |

Таблица 1.4 – Используемые методы интерфейса ksDocument2D

| Название | Возвращаемое значение | Описание |
| --- | --- | --- |
| ksCircle (double xc, double yc, double rad, long style) | Указатель на окружность – в случае удачного завершения, 0 – в случае неудачи | Создать окружность |

Таблица 1.5 – Описание входных параметров, используемых методов интерфейса ksDocument2D

| Метод | Входной параметр | Описание входного параметра |
| --- | --- | --- |
| ksCircle (double xc, double yc, double rad, long style) | xc, yc | Координаты центра окружности |
|  | rad | Радиус окружности |
|  | style | Стиль линии |

Таблица 1.6 – Используемые методы интерфейса ksSketchDefinition

| Название | Возвращаемый тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| BeginEdit() | bool | Войти в режим редактирования эскиза (ksDocument2D) |
| EndEdit() | bool | Выйти из режима редактирования эскиза |

Таблица 1.7 – Используемые методы интерфейса ksDocument3D

| Название | Возвращаемый тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Create (bool invisible, bool typeDoc) | bool | Создать документ-модель (деталь или сборку) |
| GetPart (int type) | ksPart | Получить указатель на интерфейс компонента в соответствии с заданным типом |

Таблица 1.8 – Описание входных параметров, используемых методов интерфейса ksDocument3D

| Метод | Входной параметр | Описание входного параметра |
| --- | --- | --- |
| Create (bool invisible, bool typeDoc) | invisible | Признак режима редактирования документа (TRUE – невидимый режим, FALSE – видимый режим) |
|  | typeDoc | Тип документа (TRUE – деталь, FALSE – сборка) |

Продолжение таблицы 1.8.

| GetPart (int type) | type | Тип компонента из перечисления: pInPlace_Part – компонент, редактируемый на месте; pNew_Part – новый компонент; pEdit_Part –редактируемый компонент; pTop_Part – главный компонент, в составе которого находится новый или редактируемый или указанный компонент (например, сборка, в составе которой находится редактируемая деталь) |
| --- | --- | --- |

Таблица 1.9 – Используемые методы интерфейса ksPart

| Название | Возвращаемый тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| GetDefaultEntity (short objType) | ksEntity | Получить указатель на интерфейс объекта, создаваемого системой по умолчанию |
| NewEntity (short objType) | ksEntity | Создать новый интерфейс объекта и получить указатель на него |

Таблица 1.10 – Описание входных параметров, используемых методов интерфейса ksPart

| Входной параметр | Описание параметра |
| --- | --- |
| objType | Тип объекта |

Таблица 1.11 – Используемые типы объектов в методах интерфейса ksPart

| Метод | Тип объекта | Название объекта |
| --- | --- | --- |
| GetDefaultEntity (short objType) | o3d_planeXOY | Плоскость XOY |
|  | o3d_axisOZ | Ось OZ |
| NewEntity (short objType) | o3d_sketch | Эскиз |
|  | o3d_baseExtrusion | Базовая операция выдавливания |
|  | o3d_cutExtrusion | Вырезать выдавливанием |
|  | o3d_circularCopy | Операция копирования по концентрической сетке |

Таблица 1.12 – Используемые методы интерфейса ksBaseExtrusionDefinition

| Название | Возвращаемый тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| SetSideParam (bool forward, short type, double depth, double draftValue, bool draftOutward) | bool | Установить параметры выдавливания в одном направлении |
| SetSketch (LPDISPATCH sketch) | bool | Задать указатель на интерфейс эскиза элемента |

Таблица 1.13 – Описание входных параметров, используемых методов интерфейса ksBaseExtrusionDefinition

| Метод | Входной параметр | Описание входного параметра |
| --- | --- | --- |
| SetSideParam (bool forward, short type, double depth, double draftValue, bool draftOutward) | forward | Направление выдавливания: TRUE - прямое направление, FALSE - обратное направление |
|  | type | Тип выдавливания |
|  | depth | Глубина выдавливания |
|  | draftValue | Угол уклона |
|  | draftOutward | Направление уклона: FALSE – уклон наружу, TRUE – уклон внутрь |
| SetSketch (LPDISPATCH sketch) | sketch | Указатель на интерфейс эскиза ksEntity |

Таблица 1.14 – Используемые методы интерфейса ksCircularPartArrayDefinition

| Название | Возвращаемый тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| SetCopyParamAlongDir (long count, double step, bool factor, bool dir) | bool | Установить параметры копирования |

Продолжение таблицы 1.14.

| SetAxis (LPDISPATCH axis) | bool | Установить указатель на ось копирования |
| --- | --- | --- |

Таблица 1.15 – Описание входных параметров, используемых методов интерфейса ksCircularPartArrayDefinition

| Метод | Входной параметр | Описание входного параметра |
| --- | --- | --- |
| SetCopyParamAlongDir (long count, double step, bool factor, bool dir) | count | Количество копий |
|  | step | Шаг |
|  | factor | Признак полного шага |
|  | dir | Направление |
| SetAxis (LPDISPATCH axis) | axis | Указатель на интерфейс оси ksEntity |

1.3 Обзор аналогов

Autodesk Inventor 2022

Данная программа предоставляет указанные ниже возможности 3D модели в Autodesk  Inventor 2022:

- Состояния модели;

- Свойства экземпляра: назначение свойств отдельным экземплярам компонентов;

- Усовершенствования тонированного вида: использование стиля освещения модели на чертеже;

- Параметры вида чертежа: извлечение вида камеры и 3D-аннотаций;

- Форматирование текста: объединены элементы управления диалогового окна.

На рисунке 1.1 представлен пользовательский интерфейс программы «Inventor» для построения детали.

Рисунок 1.3.1 – Пользовательский интерфейс программы «Inventor» для построения ящика

Solidworks 2022

SOLIDWORKS - программное обеспечение, позволяющее решить целый комплекс задач, возникающих на производстве.

Инструментарий SOLIDWORKS позволяет не только сделать общий дизайн модели, но и:

– 		Провести детальное тестирование в виртуальной среде

– 		Доработать отдельные узлы

– 		Конвертировать модель в чертежи для создания реального прототипа

Таким образом, работа с проектом от стадии идеи до готового продукта осуществляется в рамках одного программного пакета. Поэтому SOLIDWORKS находит применение в самых разных отраслях.

Рисунок 1.3.2 – Пользовательский интерфейс программы «Inventor» для построения ящика

2 Описание предмета проектирования

Предметом проектирования является форма для льда.

На рисунке 2.1 представлен чертеж форма для льда.

Рисунок 2.1 – чертеж формы для льда

На рисунке 2.2 представлена 3D-модель формы для льда

Рисунок 2.2 – 3D-модель формы для льда

3 Проект программы

3.1 Диаграмма классов

Унифицированный язык моделирования (UML) — это язык моделирования общего назначения, предназначенный для обеспечения стандартного способа визуализации проектирования системы/

Диаграмма классов UML представлена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Диаграмма классов UML

Далее в таблицах 3.1 – 3.4 представлено описание классов

Таблица 3.1 – Описание полей, методов, сущностей класса «MainForm»

| Название метода/поля | Возвращаемый тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| _parameters |  | Хранит в себе набор методов для построения формы для льда |

Продолжение таблицы 3.1

| _textBoxToParameter |  | Хранит в себе набор TextBox и соответствующий ему тип параметра из перечисления «IceMoldParametersType» |
| --- | --- | --- |
| SetParameter(object, EventArgs) | void | Устанавливает значение параметра |
| SetMinParameters() | void | Устанавливает минимальное значение всех параметров |
| - SetMaxParameters() | void | Устанавливает максимальное значение всех параметров |
| - SetAvgParameters() | void | Устанавливает среднее значение всех параметров |
| Build() | void | Строит форму по заданным параметрам |

Таблица 3.2 – Описание полей, методов, сущностей класса «IceMoldParameters»

| Название метода/поля | Возвращаемый тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| _parameters |  | Хранит данные о каждом параметре модели из перечисления «IceMoldParametersType» |
| IceMoldParameters() |  | Конструктор для создания экземпляра класса |
| SetParameterValue(ParameterType, double) | void | Устанавливает значение определённого параметра |
| GetParameterValue(ParameterType) | double | Возвращает значение определённого параметра |

Таблица 3.3 – Описание полей, методов, сущностей класса «IceMoldParameter»

| Название метода/поля | Возвращаемый тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| _value |  | Хранит текущее значение |
| IceMoldParameter(double, double, double) |  | Конструктор для создания экземпляра класса |
| Maximum() | double | Возвращает максимальное допустимое значение параметра |
| Minimum() | double | Возвращает минимальное допустимое значение параметра |
| Value() | double | Возвращает текущее значение параметра. Задает новое значение параметра |

Таблица 3.4 – Описание полей, методов, сущностей класса «IceMoldBuilder»

| Название метода/поля | Возвращаемый тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| - kompasConnector: KompasConnector |  | Хранит в себе методы необходимые для связи с КОМПАС 3D |
| - _parameters: IceMoldParameters |  | Хранит данные о каждом параметре модели из перечисления «IceMoldParameter» |
| + IceMoldBuild(IceMoldParameters) | void | Построение пивной кружки по заданным параметрам |
| - CreateForm() | void | Построение основы формы |
| - CreateFormPartitions() | void | Построение перегородок |
| CreateFormSketch(obj3dType) | ksSketchDefinition | Возвращает интерфейс параметров эскиза |
| PressOutSketch(ksSketchDefinition, double) | void | Выдавливает эскиз |

3.2 Макет пользовательского интерфейса

Пользовательский интерфейс – интерфейс, обеспечивающий передачу информации между пользователем – человеком и программно-аппаратными компонентами компьютерной сети [10].

Плагин представляет собой пользовательскую форму с полями для ввода соответствующих параметров (рисунок 3.1). Посредством кнопки «Построить форму для льда» осуществляется запуск САПР «Компас-3D», на рабочей области которой строится трехмерная модель по заданным параметрам. Если построение модели выполняется несколько раз, то плагин не запускает несколько копий программы «Компас-3D», а создает в ней новый документ. В случае ввода значений параметров, не входящих в допустимый диапазон, поле для ввода окрашивается в красный цвет и выводится окно, информирующее пользователя о не корректности введенного значения, например, со следующим текстом: «Значение параметра введено некорректно: длина форма не должна быть менее 100мм и не более 150мм».

Рисунок 3.2.1 - Окно пользовательского интерфейса

Рисунок 3.2.2 - Окно пользовательского интерфейса в динамике с отображением ошибок

Список использованных источников

- Официальный сайт системы автоматизированного проектирования «Компас-3D» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://kompas.ru/kompas-3d/about (дата обращения: 07.10.2022)

- Компас (САПР) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Компас_(САПР) (дата обращения: 27.02.2020)

- Интерфейс прикладного программирования геометрического ядра C3D. Его применение и главное отличие от API системы КОМПАС-3D [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://sapr.ru/article/25210 (дата обращения: 07.10.2022)

- Кидрук Максим. КОМПАС-3D V10 на 100% / М. Кидрук. – СПб.: Питер, 2009. – 560 с.

- Программа автоматического построения 3D моделей и разверток по заданным значениям в AutoCAD «Inventor». Поддержка и обучение [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://knowledge.autodesk.com/ru/support/inventor/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2022/RUS/Inventor-WhatsNew/files/GUID-BAF6958D-EC21-4CC9-8A6A-0440661D77C0-htm.html (дата обращения: 13.10.2022).

- Программа автоматического построения 3D моделей и разверток по заданным значениям в SOLIDWORKS. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://kb20.ru/solidworks/3d.php (дата обращения: 15.10.2022).

- UML. Основы / Фаулер, М. – 3-е изд., пер. с англ. – СПб: Символ-Плюс, 2004. – 192 с.